| 东 北 大 学 文 件 |  |
| --- | --- |

东大校字〔2017〕14号

关于印发东北大学安全管理系列制度的通知

各部门:

为加强我校安全管理，推进安全管理标准化建设工作，根据国家相关法律法规，在参考相关行业标准基础上，结合学校实际，制定了《安全管理目标的考核与奖惩制度》《作业安全管理制度》《特种设备及特种设备作业人员安全管理制度》《职业卫生管理制度》等4个安全管理制度，现印发给你们，请遵照执行。

东北大学

2017年3月14日

安全管理目标的考核与奖惩制度

一、目的

为保障我校安全管理目标的有效实施，强化安全责任意识，促进我校安全管理工作，保障师生员工生命财产安全，特制定本制度。

二、考核对象

学校各部门。

三、考核内容

《安全管理目标责任书》。

四、考核奖惩办法

（一）学校将根据各部门安全管理工作具体情况进行分类考核。

（二）学校成立由安全管理委员会办公室牵头，相关专项安全监管部门参与的考核奖惩组。

（三）安全管理目标考核要坚持“实事求是、客观公正”的原则，严格按照考核的内容和要求进行，不得弄虚作假。

（四）考核奖惩组通过听取汇报、调阅相关材料、现场抽查、专题会议等方式，对部门安全管理目标和指标完成情况进行考核，并根据考核情况确定奖惩意见。

（五）安全管理目标分为“安全事故或事件”项和“安全管理”项。在“安全事故或事件”项各项指标均完成的基础上，“安全管理”项考核实行百分制，90-100分为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，70分以下为不合格。如“安全事故或事件”项未全部完成，则安全管理目标考核结果为“不合格”。

（六）考核结果为“优秀”等次的，主要负责人及安全管理人员可按本人当年三个月工资予以奖励；“良好”等次的，主要负责人及安全管理人员可按本人当年两个月工资予以奖励；“合格”等次的不奖不惩；“不合格”等次的，由学校根据部门安全管理履职情况，对主要负责人及相关管理人员进行责任追究，并根据实际情况予以扣发一定数量的校内津贴。

五、奖罚具体标准由学校确定，所需经费由各部门自筹解决。

六、本制度自公布之日起施行。

作业安全管理制度

一、总则

（一）为加强学校作业安全管理，防止发生各类事故，保障作业人员生命安全。根据国家安全生产有关法律法规及标准，结合学校安全工作实际情况，特制定本制度。

（二）本规定所称作业项目包括危险作业项目和其他作业项目。

1.危险作业项目是指在各项工作中具有较高危险性，可能对作业人员造成人身伤害和各类事故的作业或任务，如动火作业、进入受限空间作业和高处作业等。

2.其他作业项目指人才培养、科学研究和后勤保障等各项工作中的专项安全管理项目，其他作业项目管理按相关职能部门专项安全管理制度执行。

（三）各部门必须严格执行国家安全生产有关法律法规标准和规定，高度重视作业项目的安全管理工作，坚持“分级管理，分线负责”的原则，对危险作业项目实施全面受控管理，创造良好的作业条件，保障教职工的生命安全。

（四）各部门不得将危险作业项目发包给不具备资质的企业或个人。

（五）危险作业项目，实行“谁组织实施，谁制定安全措施”、“谁批准方案实施，谁监督落实”的管理体制，并明确各方责任。

（六）从事危险作业的部门，必须办理危险作业许可证，由学校相关部门审批后方可实施。

二、动火安全管理制度

（一）目的

建立动火作业许可证审批制度，落实动火作业中的安全措施程序，确保动火作业中的人身和设备安全。

（二）适用范围

适用于校内一切动火作业。

（三）职责

1.作业人员职责：应遵守动火作业安全管理制度，按规定穿戴劳动防护用品和安全保护用具，认真执行安全措施，在安全措施不完善或没有办理作业许可时应拒绝动火作业；

2.监护人职责：负责确认作业安全措施和执行应急预案，遇有危险情况时命令停止作业；动火作业过程中不得离开作业现场；监督作业人员按规定完成作业，及时纠正违章行为；

3.作业所在部门职责：负责按规定办理动火作业许可证，制定安全措施并监督实施，组织安排作业人员，对作业人员进行安全教育，确保作业安全；检查落实现场作业安全措施，确保作业场所符合动火作业安全制度；

4.公安处职责：负责动火作业许可审批和监督检查动火作业安全措施的落实。

5.安全管理委员会办公室（以下简称“安委会办公室”）职责：负责对制度落实情况和安全教育情况进行监督检查。

（四）工作程序

1.动火作业许可审批的办理

（1）在学校内可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火作业许可证。

（2）申请动火作业部门应根据动火安全管理制度落实动火中的各项安全措施后，方可申请动火作业。

（3）申请动火作业部门应安排专人负责办理审批手续。

2.动火作业的安全措施

（1动火前应整体考虑，动火部门主动与相邻部位负责部门联系沟通，做好安全防护措施。

（2）动火前动火部门应制定应急措施，备好灭火器材，使用相应的专用灭火器。

（3）动火工具必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上。

（4）动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处动火作业。

（5）动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。

（6）室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个房间动火，相邻房间需做好相应的防护措施，防止火灾蔓延。

（7）动火作业应安排监护人，动火完毕，动火人和监护人应熄灭余火，检查确保安全后，方可离开。

（8）监火人在动火期间自始自终不得离开监火岗位，如有特殊情况，需离开岗位时，动火部门必须指定代理人。

三、进入受限空间作业安全管理制度

（一）目的

为了加强受限空间内作业安全管理，确保进入受限空间人员的人身安全和健康，防止发生中毒、窒息、着火和爆炸事故，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于校内进入各类管道、容器以及阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。

（三）职责

1.作业人员职责：应遵守进入受限空间作业安全管理制度，按规定穿戴劳动防护用品和安全保护用具，认真执行安全措施，在安全措施不完善或没有办理作业许可时应拒绝进入受限空间作业。

2.监护人职责：负责确认作业安全措施和执行应急预案，遇有危险情况时命令停止作业；进入受限空间作业过程中不得离开作业现场；监督作业人员按规定完成作业，及时纠正违章行为。

3.作业所在部门职责：负责按规定办理进入受限空间作业许可证，制定安全措施并监督实施，组织安排作业人员，对作业人员进行安全教育，确保作业安全；检查落实现场作业安全措施，确保作业场所符合进入受限空间作业安全制度。

4.后勤管理处职责：负责监督检查修缮工程中进入受限空间作业安全措施的落实，进入受限空间作业许可审批。

5.基建管理处职责：负责依据国家相关法律法规监督检查基建工程中进入受限空间作业安全措施的落实，其中包括进入受限空间作业许可证制度的落实。

6.安委会办公室职责：负责对管理制度落实情况和安全教育情况进行监督检查。

（四）工作程序

1.进入受限空间作业许可审批的办理

（1）进入受限空间作业，必须办理《进入受限空间作业许可证》。

（2）申请进入受限空间作业部门，应落实进入受限空间的安全防护措施，确认安全措施和受限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果。

（3）申请进入受限空间作业部门，应安排专人办理审批手续在检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施合格后，进行申报。

（4）部门安全管理负责人在对上述内容全面复查无误后，按职责分工，报相关部门审批后，方可进入受限空间作业。

2.进入受限空间作业的安全措施

（1）作业前，作业部门应对监护人和作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等。

（2）进入受限空间内作业，电源的有效切断可采取取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加警示牌，设专人监护。

（3）作业人员进入有限空间前30分钟应取样，且取样要有代表性、全面性，有限空间容积较大时要对上、中、下各部位取样分析；分析合格后才允许进入设备内作业。

（4）进入受限空间作业，必须遵守动火、高处作业等有关安全规定，《进入受限空间作业许可证》不能代替上述各作业许可证，所涉及的其他作业要按有关规定执行。

（5）受限空间作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散。

（6）进入受限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员。

（7）在易燃易爆作业环境中应使用防爆型低压灯具和电动工具，电气线路必须绝缘良好，无断线接头，电源接点无松动，防止产生电气火花造成事故；作业人员不得穿戴化纤类等易产生静电的工作服。

（8）进入有限空间作业应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小容器内作业应小于12V，所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求；使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置。

（9）在有酸碱等腐蚀性作业环境中，应穿戴好防护用品，在设备外部应设有急救用的冲洗装置和水源等。

（10）在设备内进行焊接作业时，应使用干燥绝缘垫，进行气割、气焊时，要使用不漏气的设备，在设备内不得随便开放乙炔或氧气。

（11）进入设备内部作业前，所有作业人员要检查安全措施、安全器具，规定好统一的联络信号。

（12）作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具、灭火器材、安全绳和相应的急救用品和装置。

（13）作业人员进入受限空间前，应首先拟定和掌握紧急情况时的外出路线、方法，受限空间内人员应安排轮换作业或休息。

（14）有限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法。

（15）对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的防护面具，由监护人监护，并进行定时监测；

（16）监护人员一旦发现有发生中毒、窒息的紧急情况发生时，应立即召集急救人员穿戴好防护器具进行抢救，不得无防护措施情况下盲目进入抢救，并至少留一人在外做监护和联络工作；

（17）在作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需要继续作业，必须重新办理进入受限空间作业审批手续；

（18）作业完工后，经作业人、监护人与安全负责人共同检查，确认受限空间内无人员安全后，方可离开。

四、高处作业安全管理制度

（一）目的

为规范高处作业安全管理，减少高处坠落事故的发生，确保员工生命安全，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于学校及相关方的高处作业安全管理。

（三）术语解释

高处作业：指在坠落高度基准面2米以上（含2米）位置有可能坠落的作业。

（四）职责

1.作业人员职责：应遵守高处作业安管理标准，按规定穿戴

劳动防护用品和安全保护用具，认真执行安全措施，在安全措施

不完善或没有办理有效作业票时应拒绝高处业。

2.监护人职责：负责确认作业安全措施和执行应急预案，遇有危险情况时命令停止作业；高处作业过程中不得离开作业现场；监督作业人员按规定完成作业，及时纠正违章行为。

3.作业所在部门负责职责：负责按规定办理高处作业许可证，制定安全措施并监督实施，组织安排作业人员，对作业人员进行安全教育，确保作业安全；检查落实现场作业安全措施，确保作业场所符合动火作业安全制度。

4.后勤管理处职责：负责监督检查修缮工程中高处作业安全措施的落实，高处作业许可证审批。

5.基建管理处职责：负责依据国家相关法律法规监督检查基建工程中高处作业安全措施的落实，其中包括高处作业许可证制度的落实。

6.安委会办公室职责：负责对制度落实情况和安全教育情况进行监督检查。

（五）工作程序

1.高处作业许可审批的办理

（1）由申请作业部门提出申请，并介绍作业周围环境；接受作业任务的部门，制定具体安全措施，按规定办理登高审批手续。

（2）高处作业的人员必须严格遵守《高处作业安全管理制度》，未办理作业许可证，严禁作业。日常工作中遇有一般临时故障，必须马上登高处理时，部门安全管理人员要亲自监护（或指定专人），并且穿戴好必要的个人防护用品，不必办理高处作业许可证。

（3）部门安全管理负责人在对上述内容全面复查无误后，按职责分工，报相关部门审批后，方可进行高处作业。

2.高处作业的安全措施

（1）高处作业人员必须严格遵守国家有关法律法规各项要求。

（2）在进行高处作业时，作业人员必须穿戴整齐个人防护用品，系好安全带、戴好安全帽，安全带的栓挂不得低挂高用。不得用绳子代替，作业现场必须设置安全护梯或安全网（强度合格）等防护设施，遇有六级以上大风、暴雨或雷电天气时，应停止高处作业。抢险需要时，必须采取可靠的安全措施，主要安全负责人要现场指挥，确保安全。

（3）高处作业的人员必须经安全教育合格，并熟悉现场环境和施工安全要求，对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后等人员不准进行高处作业。

（4）进行高处作业的人员一般不应交叉作业，凡因工作需要，必须交叉作业时，要设安全网、防护棚等安全设施，严禁上下垂直作业，必要时设专用防护棚或其他隔离措施，否则不准作业。

（5）凡高处作业于其他作业交叉进行时，必须同时遵守所有的有关安全作业的规定。

（6）高处拆除工作，必须提前作好方案，并落实到人。

（7）铺设易折、易碎、薄型屋面建筑材料（石棉瓦、石膏板、薄木板等）时，必须有保证施工安全的措施。

（8）高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件，且必须从指定的路线上下，禁止从上往下或从下往上抛扔工具、物体或杂物等，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，工作完毕时应及时将各种工具、零部件等清理干净，防止坠落伤人，上下输送大型物件时，必须使用可靠的起吊设备。

（9）高处作业使用的脚手架，材料要坚固，能承受足够的负荷强度。

（10）进行高处作业前，应检查脚手架、跳板等上面是否有水、泥、冰等，如果有，要采取有效的防滑措施，当结冰、积雪严重而无法清除时，应停止高处作业。上石棉瓦（或薄板材料、轻型材料）、瓦楞铁、塑料屋顶工作时，必须铺设坚固、防滑的脚手板，如果工作面有玻璃时必须加以固定。

（11）在易散发有毒有害气体的房上部及塔顶上作业时，要设专人监护，发现有毒有害气体泄漏时，应立急停止工作，工作人员马上撤离现场。在吊笼内作业时，应事先对吊笼拉绳进行检查，吊笼所承受的负荷有一定的安全系数，作业人员必须系好安全带并要有专人监护。

（12）高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离，距普通电线1米以上，距普通高压线2.5米以上，并要防止运输的导体材料触碰电线。

（13）高处作业所用的脚手架，必须符合国家相关规定。使用各种梯子时，首先检查梯子要坚固，放置要牢稳，立梯坡度一般以60度左右为宜，并应设防滑装置。梯顶无搭钩，梯脚不能稳固时必须有人扶梯。人字梯拉绳须牢固。金属梯不应在电气设备附近使用。大风中使用梯子必须戴安全帽，并有专人监护。

（14）冬季及雨雪天登高作业时，要有防滑措施。

（15）在自然光线不足或者在夜间进行高处作业时，必须有充足的照明。

（16）在危险物品生产的界区内或附近有放空管线工作时（即危险部位），要与操作者建立联系信号，设置突然发生异常现象所带来危害的防护用品，以便突然停车、发生故障、突然大量排放有害物质，便于自然防护及迅速撤离现场。

（17）坑、井、沟、池、吊装孔等都必须有栏杆栏护或盖板盖严，盖板必须坚固，几何尺寸符合安全要求。

（18）打扫卫生、贴刷标语，擦玻璃等需要登高也要按高处作业要求去做，系好安全带，并且要把安全带栓在牢固的构筑物上。

（19）进入受限空间进行高处作业，在办理《进入受限空间作业许可证》后，还需办理高处作业许可证。

（20）高处作业必须设专人监护。

五、本制度自公布之日起施行。

特种设备及特种设备作业人员安全管理制度

为了加强特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障学校师生生命财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备作业人员监督管理办法》等有关法律、法规规定，结合学校实际情况，制定本管理制度。

一、适用范围

本制度适用于学校内所有特种设备及特种设备作业人员管理工作。

二、术语解释

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆，详见质检总局公布的《特种设备目录》。

特种设备作业人员是指锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员。

三、职责

（一）安全管理委员会办公室（下简称安委会办公室）职责：

1.安委会办公室是特种设备专项监督管理部门。

2.安委会办公室负责沈阳特种设备动态信息监管系统的管理。

（二）特种设备使用部门职责：

1.特种设备使用部门是特种设备使用、管理的直接责任部门。

2.特种设备使用部门应当制定操作规程，保证特种设备安全运行，并制定特种设备的事故应急救援预案。

3.特种设备使用部门应建立特种设备台账，明确设备所在位置、设备型号、检测情况等信息，并及时上报安委会办公室备案。

4.特种设备使用部门应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，检测报告报安委会办公室备案。

5.特种设备使用部门应当聘用取得《特种设备作业人员证》的人员从事作业工作，对作业人员进行安全教育和培训，并建立特种设备作业人员管理档案。

（三）特种设备作业人员职责：

1.经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。

2.积极参加特种设备安全教育和安全技术培训。

3.严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度。

4.特种设备作业人员作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查。

5.特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向使用部门和安委会办公室报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

四、特种设备的使用

（一）特种设备使用严格按照规定操作，严禁超温、超压。

（二）设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关状态、安全防护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。

（三）设备运行时，按规定严格做好运行记录，按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测；当设备发生故障时，应立即停止运行，严禁设备在故障状态下运行。

（四）特种设备使用部门应当对在用特种设备进行日常维护保养，定期自检（至少每月一次）并记录，自检人员签字。

（五）特种设备使用部门应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的进行定期校验维修并记录。

（六）特种设备出现故障或发生异常情况，使用部门应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用，检维修需聘请有资质的部门。

（七）因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。

（八）当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。

五、特种设备的安装、改造、维修

（一）安装、改造、维修前应进行风险分析、风险控制及制订施工方案。

（二）特种设备的安装、改造、维修的施工单位应当在施工前书面告知所在地市特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工（施工单位应具有相应资质）。

（三）特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用部门。特种设备使用部门应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

六、特种设备的管理

（一）特种设备投入使用前，应当核对相关文件：安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证、安装及使用检维修说明、监督检验证明等。

（二）特种设备投入使用前或投入使用后30日内，特种设备使用部门应向市特种设备安全监督管理部门登记，登记标志及定期检验标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

（三）特种设备使用部门应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

1.特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；

2.特种设备的定期检验和定期自行检查记录；

3.特种设备的日常使用状况记录；

4.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；

5.特种设备的运行故障和事故记录。

七、本制度自公布之日起施行。

职业卫生管理制度

为预防、控制和降低职业病危害，预防职业病，保护全体教职工的身体健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病危害项目申报管理办法》以及《沈阳市职业卫生监督管理条例》等有关法律、法规规定，结合学校实际情况，制定本管理制度。

一、适用范围

本规定适用于学校全体教职工职业卫生管理工作。

二、术语解释

（一）职业病危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。

（二）职业病：指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的，并列入国家公布的职业病名单的疾病。

三、职责

（一）安全管理委员会办公室（下简称安委会办公室）职责：

1.在学校安全管理委员会领导下，作为职业卫生专项监管部门，负责开展职业卫生各项监督检查工作，贯彻执行国家法律法规和标准。

2.负责职业病危害因素申报。

3.协助有关部门制定岗位工作制度、操作规程，并对执行情况进行监督检查。

4.组织开展对学校教职工进行职业卫生培训教育。

5.监督检查各部门对教职工进行职业健康检查并建立健康检查档案。

6.监督检查各部门认真开展职业病危害因素的日常监测。

7.定期组织现场检查，对检查中发现的安全隐患，有权责令改正，重大隐患书面报告学校安全管理委员会。

（二）后勤管理处职责：

负责委托检测机构对校内放射性同位素与射线装置安全和防护状况进行全面评估。

（三）校医院职责：

负责组织从事接触职业病危害因素作业的教职工进行上岗前、在岗期间、离岗前等的职业健康检查。

（四）存在职业病危害因素部门职责：

1.贯彻落实国家、省、市和学校法规标准、规章制度。

2.制订本部门职业卫生管理制度、职业安全健康操作规程，对上述制度的执行情况进行监督检查，配合校医院对从事接触职业病危害因素的教职工进行健康检查。

3.建立本部门职业卫生管理台帐和档案，配合安委会办公室进行接触职业病危害申报等工作。

4.组织本部门教职工开展职业卫生培训教育，检查督促部门教职工正确使用个人防护用品，严格按操作规程作业，阻止违章、冒险作业。

5.组织开展职业病危害因素的日常监测，把本部门职业病危害防治制度的措施贯彻到每个具体环节。

6.定期组织参与现场检查，对检查中发现的不安全情况，有权责令改正，或立即报告安委会办公室处理。

7.发生职业病危害事故时，迅速上报安委会办公室，并及时组织抢救。

8.参与职业病危害事故的调查处理。

（五）职业病危害因素工作岗位人员职责：

1.参加职业病危害防治培训教育和活动、学习职业病危害防治技术知识，遵守各项职业病危害防治规章制度和操作规程，发现隐患及时报告。

2.正确使用、保管各种劳保用品、器具和防护设施。

3.不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业行为，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向安委会办公室汇报。

4.当工作场所有发生职业病危害事故的危险时，应向本部门监督管理人员报告，并停止作业，直到危险消除。

四、职业病危害因素申报

（一）各部门按《职业病危害因素分类和目录》（国家卫生计生委、安全监管总局、人力资源社会保障部和全国总工会联合修订）上报本部门存在的职业病危害因素至安委会办公室，由安委会办公室汇总并组织评定，进行职业病危害因素申报。

（二）申报内容主要包括以下几方面：

1.学校的基本情况；

2.产生职业病危害因素的技术、工艺和材料的情况；

3.作业场所职业病危害因素的种类、浓度和强度的情况；

4.作业场所接触职业病危害因素的人数及分布情况；

5.职业病危害防护设施及个人防护用品的配备情况；

6.对接触职业病危害因素从业人员的管理情况；

7.法律、法规和规章规定的其他资料。

五、职业病危害告知

（一）岗前告知

各部门在教职工上岗前或岗位变更或工作内容变更时，应以书面形式将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实告知，并需教职工签字确认。

（二）现场告知

1.存在职业病危害因素的各部门在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施以及作业场所职业病危害因素检测结果。

2.存在职业病危害因素的各部门在产生职业病危害的作业岗位的醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。

（三）健康体检结果告知

存在职业病危害因素的各部门应如实告知教职工职业健康检查结果，发现疑似职业病危害的及时告知本人。

（四）安委会办公室定期或不定期对各项职业病危害告知事项的实行情况进行监督、检查和指导，确保告知制度的落实。

（五）因未如实告知从业人员的，从业人员有权拒绝作业。

六、职业病危害监测、检测

（一）存在职业病危害的部门，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日程监测，并确保监测系统处于正常工作状态。

（二）各部门配合安委会办公室对存在职业病危害的作业场所至少每年进行一次检测。

（三）检测结果各部门应及时向教职工公布，安委会办公室负责上报当地安监部门备案。

（四）检测结果发现作业场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求。

七、职业卫生宣传教育及培训

（一）学校利用公示栏、会议、培训、张贴标语等形式定期开展职业卫生宣传。

（二）各部门要定时进行职业病危害讲解以及职业病危害标志牌标识、公告栏等进行职业卫生宣传。

（三）各部门对教职工进行上岗前职业卫生培训和在岗期的定期职业卫生培训，宣传普及职业卫生知识，督促教职工遵守职业病防治法律、法规和操作规程，指导教职工正确使用预防职业病防护设备和个人使用的职业防护用品。

（四）各部门应根据法律规范等要求、学校实际情况及岗位需要，定期研究分析安全宣传教育培训需求，制定、实施安全宣传教育培训计划，提供相应的资源保证。

（五）各部门应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案。

（六）培训内容：

1.职业卫生法律、法规与标准；

2.职业卫生基本知识；

3.职业卫生管理制度和操作规程；

4.正确使用、维护职业病危害防护设备和个人使用的防护用品；

5.发生事故时的应急救援措施、基本技能等；

6.职业病危害事故案例。

八、职业病防护设施维护检修

（一）各部门有职业病危害因素的工作场所，所使用的职业病防护设施应由使用部门安排专人负责设施的日常维护和保养，并建立相应的台帐。

（二）教职工应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病危害防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病危害防护设备和个人职业病防护用品。

（三）各部门应认真执行职业病防护设施检修的有关规定，精心维护所属设备，定期进行自检自查，确保设备正常安全运行。

（四）防护设施在检修时，严格按照有关操作规程进行，同时做好现场监护和有关人员的协调和指挥工作，悬挂安全警示标志牌。

九、职业健康监护管理制度

（一）新进教职工必须经职业健康检查合格后，方可从事接触职业病危害因素作业。

（二）各部门至少每年一次对从事接触职业病危害因素作业的教职工进行在岗期间的定期职业健康检查和异常人员的复查。学校安委会办公室负责核定各部门核实人员名单，校医院制定体检计划并组织实施。

（三）对即将离岗的从事接触职业病危害因素作业的教职工，进行离岗前职业健康检查，未进行离岗体检的，不得解除或终止与其订立的劳动合同。

（四）各部门对体检中发现有职业禁忌症或有从事与职业相关的健康损害的教职工应调离原岗位，并妥善安置；发现健康损害或需要复查的，应如实告知教职工本人，并由校医院组织复查或到指定的医疗机构进行医学观察、治疗。

（五）各部门对疑似职业病病人应当按规定上报安委会办公室，由安委会办公室向所在地安监和卫生部门报告，并由校医院组织复查或到指定的医疗机构进行医学观察、治疗。

（六）各部门应当建立教职工职业健康监护档案，并按规定妥善保存，并报安委会办公室备案。教职工职业健康监护档案应包括以下内容：

1.职业史、既往史和职业病危害接触史；

2.相应作业场所职业病危害因素监测结果；

3.职业健康检查结果报告及处理情况；

4.职业病诊疗等教职工健康资料；

5.告知书和教育培训考核资料；

6.其它需要的资料。

（七）各部门不得安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期女教职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业；不得安排有职业禁忌症的教职工从事所禁忌的作业。

十、职业卫生档案管理制度

（一）各部门应建立健全下列职业卫生档案资料：

1.职业病防治责任制文件；

2.职业卫生管理规章制度、操作规程；

3.工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布及作业人员接触情况等资料；

4.职业病防护设施、应急救援设施基本信息，及其配备使用、维护、检修与更换等记录；

5.职业病危害防护用品配备、发放、维护与更换等记录；

6.主要负责人、职业卫生管理人员等相关人员职业卫生培训资料；

7.职业病危害事故报告与应急处置记录；

8.教职工职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌症、职业健康损害或职业病的教职工处理和安置情况记录；

9.建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；

10.其他有关职业卫生管理的资料或者文件。

（二）职业卫生档案管理要求

随时、定期地根据部门人员的变动，及时调整和补充职业卫生档案资料。

十一、本制度自公布之日起施行。

东北大学校长办公室

2017年3月14日印发