| 东 北 大 学 文 件 |  |
| --- | --- |

东大校字〔2017〕63号

东北大学关于第二季度安全事件的通报

各部门:

在学校深入推进安全管理标准化建设、不断加强安全管理的过程中，师生安全意识不强、“三违”行为较为突出等问题仍然存在，导致2017年第二季度发生几起安全事件，虽未造成人员伤亡，但造成不同程度经济损失，为吸取教训，有效遏制学校安全事件的发生，按照事故处理“四不放过”原则，即：“事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过”，经学校研究，现将事件经过和处理意见通报如下：

一、“4.21”南湖校区学生二食堂误报火警事件

（一）基本情况

4月21日，当晚21时10分左右沈阳光大环保科技股份有限公司进行南湖校区学生第二食堂油烟清洗服务作业时，作业人员在未向公司负责人和学校管理方申请和告知的情况下，私自使用喷灯去烧烤风机叶翅上的油垢，伴随油垢燃烧随即产生较大烟雾。住在二舍南区四楼北侧的学生，在夜晚光线不足的情况下，发现食堂屋顶有火光和烟雾（伴有刺鼻气味），以为出现火情，便随即拨打119报警。与此同时作业人员也发现，通过此方法烧烤油垢会造成较大烟雾及刺鼻气味，担心造成影响便立即停止作业。21时30分消防人员抵达，并未发现风机外有任何明火及过火现象。烧烤油垢总历时约3分钟，并未造成其他任何可燃物的燃烧，无任何人伤亡，也未造成任何经济损失。

（二）原因分析

根据基层部门和学校专项事故调查组调查，事件发生的主要原因如下：

直接原因是：

喷灯烧烤风机叶翅上的油垢，造成油垢燃烧并产生较大烟雾，引起学生误报火警。

间接原因是：

1.相关方作业人员违规操作

相关方作业人员违反后勤服务中心与相关方签订的《安全协议》中“禁止私自动用明火”条款和相关方制定的操作规程，在未向公司负责人和学校管理方申请和告知的情况下，私自使用喷灯。

- 相关方安全管理不到位

在后勤服务中心对相关方负责人进行了安全教育和安全提醒后，相关方未对进场作业人员进行安全教育和培训，作业人员安全意识淡薄。

3.现场安全监管不到位

本次作业共有清洗操作工人2名，监理工程班长1名，学校二食堂方面派出监管和协助人员1名。网格化安全责任人（负责现场安全监管的校内人员）履行安全管理职责不到位，未能及时制止作业人员的不安全行为（“三违”行为）。

（三）处理意见

根据《东北大学安全事故管理制度》和事故调查情况，对相关单位和个人给予如下处理：

- 鉴于相关方安全管理不到位，在本次事件中负有主要责任，给予沈阳光大环保科技股份有限公司“亮黄牌”处理，并要求其加强安全管理标准化建设，提高履行安全管理职责的能力，并对违规作业人员进行处理。

2.鉴于网格化安全责任人（校内现场安全管理人员）履行安全管理职责不到位，未能按照操作规程及时制止违规行为，负有一定责任，已责成部门对其批评教育，并加强网格化安全责任人的履职能力培训，杜绝各类安全事件发生。

二、“5.16”综合楼601实验室锂电池冒烟事件

（一）基本情况

2017年5月16日下午2时15分左右，综合楼601实验室（属流程工业综合自动化国家重点实验室）进行四旋翼飞行器相关实验时，锂电池突发冒烟的情况，同时触发了烟雾报警器，经冷却处理后锂电池冒烟情况得到控制，由于事发突然，学生忙于控制锂电池的冒烟情况，导致开窗通风时间比较晚，使烟气外泄到楼内，造成一段时间综合楼内空气中有烧焦气味，事故没有造成人员伤亡和较大财产损失。

（二）原因分析

根据基层部门和学校专项事故调查组调查，事件发生的主要原因如下：

直接原因是：

锂电池长期使用造成质量下降突发冒烟情况。

间接原因是：

相关人员未购买经国家“3C”认证的实验材料（锂电池）。

（三）处理意见

根据《东北大学安全事故管理制度》和事故调查情况，对相关人员给予如下处理：

鉴于相关人员未购买经国家“3C”认证的实验材料（锂电池）引发事故，责成部门对其批评教育，加强安全教育，增强师生安全责任意识，确保对师生生命财产安全负责，对学校事业发展负责。

三、“5.27”浑南校区学生宿舍火情事件

（一）基本情况

2017年5月27日5时50分左右，住在浑南校区一舍B152寝室的工商管理学院四名学生分别乘车前往南湖校区参加校运会，其中王莹同学最后离开寝室。8时左右，寝室管理人员发现一舍B152宿舍内有异味，寝室管理人员立即报告公安处和浑南校区管委会，相关部门的同志及时到达现场，打开寝室门后发现有明火并立即将火扑灭，事故没有造成人员伤亡和较大财产损失。

（二）原因分析

根据基层部门和学校专项事故调查组调查，事件发生的主要原因如下：

直接原因是：

未经国家“3C”认证的充电台灯边工作边充电导致电池过热燃烧。

间接原因是：

学院多次安全教育中提到“寝室无人时应切断所有电源，切实做好寝室防火工作”，多次对违反《东北大学学生宿舍安全管理制度》的同学下发了警告处分和通报批评等处理决定，但王莹同学仍然缺乏安全意识，在未关闭台灯也未从插座上拔下来的情况下离开寝室，导致电池过热燃烧。

（三）处理意见

根据《东北大学安全事故管理制度》《东北大学学生违纪处分实施细则（试行）》和事故调查情况，对相关人员给予如下处理：

鉴于王莹同学违反学校相关规定，使用未经国家“3C”认证的充电台灯，并在未关闭台灯也未从插座上拔下来的情况下离开寝室，导致电池过热燃烧，给予其记过处分。

四、事故警示

几起事故调查结果表明当事人的不安全行为和网格化安全责任人履行职责不到位是第二季度安全事故的主要原因，请各部门高度重视这几起事件反映出的问题，吸取教训、引以为戒，认真细致做好以下几方面工作，进一步提高各级安全管理水平：

（一）严格落实三级安全教育培训制度，不断提高网格化安全责任人的履职能力和全校师生安全事故防范意识和能力。

（二）进一步加强对相关方的管理，将安全协议签订和进入网格内的相关方人员的安全教育工作做细、做实、做好。

（三）将网格化安全责任人日查制度落实到位，全面排查每个网格化安全区域的安全隐患，重点是排查未经国家“3C”认证的电子产品和实验材料，及时治理身边安全隐患和制止身边“三违”行为，并通过日查制度不断强化师生安全意识，从“要我安全”自觉转变为“我要安全”，为学校改革发展营造安全和谐稳定的校园环境。

东北大学

2017年7月15日

抄送：，ХХХХХХХХ，ХХХХХХХХ。

东北大学校长办公室

2017年7月15日印发